# MICA GATE PILLAR — LASER CUT

Smart gate pillar enclosure (Pi 4 + ESP32 + sensors)

## Vật liệu & khổ tấm

Mica acrylic trong suốt, độ dày 5 mm. Khổ tấm: 1000 × 600 mm (1 tấm đủ 8 chi tiết, tổng diện tích cắt ~0.30 m²).

## Quy ước trên file

Đường ĐỎ (RGB 255,0,0): CẮT THỦNG

Đường ĐEN (RGB 0,0,0): KHẮC NÔNG (engrave ~0.2mm, không thủng)

Stroke 0.3/0.5mm chỉ để hiển thị PDF — máy laser cắt theo đường tâm geometry.

## Danh sách 8 chi tiết

| # | Mảnh | Kích thước | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FRONT | 150 × 228 mm | Mặt trước (không cutout) |
| 2 | BACK | 150 × 300 mm | Mặt sau, lỗ adapter Ø10mm + 6 lỗ M3 |
| 3 | LEFT | 240 × 300 mm | Pentagon, mặt tháo, 4 lỗ M3 corner + 4 lỗ M3 PCB |
| 4 | RIGHT | 240 × 300 mm | Pentagon, khe arm 20×120mm + HC-SR04 cluster |
| 5 | TOP | 150 × 168 mm | Mặt trên, LCD 98×40 + camera + USB pass-through 20×12 |
| 6 | SLOPE | 150 × 102 mm | Mặt vát 45° (trống, RFID đọc xuyên qua) |
| 7 | BOTTOM | 150 × 240 mm | Mặt đáy, 5 khe thông gió 30×3mm |
| 8 | ARM | 115 × 15 mm | Cần chắn, 3 sọc engrave 20×5mm (sơn ĐỎ sau khi cắt) |

## Dung sai

±0.2 mm cho lỗ và mép. Đường cắt cùng tấm cách nhau ≥5 mm để tránh vỡ mica.

## Lưu ý ARM

Sau khi cắt, sơn ĐỎ vào 3 vạch khắc trên thanh ARM để tạo sọc đỏ-trắng giống barrier thật. 2 lỗ Ø2.2mm gần đầu là điểm bắt vít M2 vào servo horn.

File cắt: mica_gate_pillar.pdf (hoặc .svg). File này: spec sheet đính kèm.